Hoja de Trabajo 1

Task 1:

1. Como director de un proyecto de conducción autónoma, debe dimensionar el hardware para un nuevo vehículo. El sistema utiliza 8 cámaras que capturan video a resolución 4K UHD (3840 x 2160). Debido a la necesidad de alto rango dinámico (HDR), los sensores operan a 12 bits por píxel (Raw Bayer Pattern) a 60 FPS. Métrica A: Enfocada puramente en el flujo vehicular.

a. Calcule el tamaño exacto de una sola imagen (frame) cruda en Megabytes (MB).

Resolución: 3840 x 2160 = 8,294,400

Tamaño (bits): 8,294,400 x 12 = 99,532,800 bits

Tamaño (MB): 99,532,800 ÷ (8 x 1,000 x 1,000) = 12.44 MB → Tamaño MB

b. Calcule el ancho de banda necesario (en Gbps) para transmitir el flujo de las 8 cámaras al procesador central sin compresión.

Para una cámara: 99,532,800 bits/frame x 60 FPS = 5,971,968,000 bits/s ≈ 5.97 Gbps

Como son 8 cámaras: 5.97 Gbps x 8 = 47.76 Gbps → Ancho de banda

c. Si su procesador tiene una memoria RAM reservada de 16 GB exclusivamente para el buffer de video, ¿cuántos segundos de historia puede almacenar antes de empezar a sobrescribir datos?

Por segundo: 12.44 MB x 60 FPS = 746.4 MB/s

Como son 8 cámaras: 746.4 MB/s x 8 = 5,971.2 MB/s

RAM: 16 GB = 16,000 MB

Segundos almacenables: 16,000 MB ÷ 5,971.2 MB/s = 2.68 s → Segundos de historia de video

d. Basado en su resultado, ¿es viable enviar estos datos "crudos" a la nube en tiempo real usando 5G? Justifique

No es viable porque nuestro sistema de 8 cámaras requiere casi 48 Gbps de ancho de banda, y una red 5G logra llegar a 10 Gbps en condiciones óptimas (Locke, 2024). Dado esto, la red tendría una magnitud de ancho de banda por debajo de la requerida para enviar los datos crudos a la nube en tiempo real.

2. Considere un píxel con valor de intensidad Iin=50 en una imagen estándar de 8 bits (0−255). Se aplican dos procesos de mejora secuenciales en el siguiente orden:

I. Corrección Gamma con γ=0.5 (para expandir sombras).

II. Ajuste Lineal con ganancia α=1.2 y brillo β=-10 (para contrastar).

Realice los cálculos en el dominio de flotantes normalizados [0,1] como dicta la buena práctica y convierta a entero de 8 bits solo al final.

a. Calcule el valor final del píxel I_out.

Iinnormalizado= 50255=0.1961
I1=502550.5= 50255
I2= α*I1+ β=1.250255+ -10255=0.5314-0.0392=0.4922 → píxel I_out

Iout =0.4922* 255=125.5 ≅125

b. ¿Hubo saturación (clipping) en el proceso?

No hubo clipping, porque el valor de I_out se encuentra en el rango normalizado [0,1].

c. Si hubiéramos realizado las operaciones usando uint8 directamente sin convertir a float (truncando decimales en cada paso intermedio), ¿cuál habría sido el error numérico resultante?

I1=255*502550.5=112.9 ≅112
I2= α*I1+ β=1.2112-10=134.4-10=124.4 ≅124 → píxel I_out

Error numérico=125-124=1 nivel

Realizando las operaciones usando uint8 sin convertir a float, el error numérico resultante sería de 1 nivel.

3. Usted está programando un robot clasificador de pelotas. Tiene dos objetos: una pelota roja brillante bajo el sol R_rgb=(255,0,0) y la misma pelota roja en una sombra profunda S_rgb=(50,0,0)

a. Calcule la distancia entre estos dos colores en el espacio RGB.

d= 255-502+0-02+0-02= 2052=205   → distancia

b. Convierta ambos colores al espacio HSV (asuma rangos normalizados H∈[0,1],S∈[0,1],V∈[0,1] para simplificar, sabiendo que el Hue del rojo es 0).

Pelota roja bajo el sol:

V=maxRrgb÷255=max255,0,0÷255=255÷255=1

S=(V- minRrgb)÷V=1-0÷1=1
RHSV=(0, 1, 1)

Pelota roja bajo la sombra:

V=maxRrgb÷255=max50,0,0÷255=50÷255=0.1961

S=(V- minRrgb)÷V=1-0÷1=1
SHSV=(0, 1, 0.1961)

c. Calcule la diferencia absoluta canal por canal en HSV

RHSV- SHSV=0-0, 1-1, 1-0.1961=(0, 0, 0.8039)

d. Argumente matemáticamente por qué un algoritmo de agrupación (clustering) simple fallaría en RGB pero funcionaría en HSV para determinar que ambos píxeles pertenecen al mismo objeto "pelota roja".

La iluminación escala los componentes RGB, por lo tanto, su distancia es de 205 cuando el color es el mismo. En cambio, usando HSV, el color se rige por el valor de H y S, que en este caso sigue siendo el mismo. Debido a esto, el clustering funciona en HSV porque detecta que el color es el mismo pero con una iluminación diferente, a comparación del RGB donde piensa que es un color distinto debido a su distancia.

Task 2:

Ejercicio 1:

Implemente la función manual_contrast_brightness(image, alpha, beta). Para ello, debe convertir la imagen a float32, normalizar, aplicar la fórmula lineal 𝑔(𝑥) = 𝛼𝑓(𝑥) +, hacer clipping para asegurar el rango [0, 1] y regresar a uint8. Note que no puede usar cv2.convertScaleAbs. Debe hacerlo con pura manipulación de matrices NumPy.

*Ver en archivo Task2_HojaDeTrabajo1

Ejercicio 2:

Implemente la función manual_gamma_correction(image, gamma). Para ello:

• Implemente la ecuación Vout= Vinγ

• Recuerde que la operación de potencia es costosa. Aunque en producción usaríamos una LUT (Look- Up Table), aquí quiero que vectorice la operación de potencia sobre la matriz flotante.

*Ver en archivo Task2_HojaDeTrabajo1

Ejercicio 3:

Implemente la función hsv_segmentation(image). Para ello:

• Cargue una imagen de prueba (algo colorido).

• Conviértala a HSV.

• Defina manualmente los rangos (lower_bound, upper_bound) para aislar un color específico (ej. El amarillo de un banano o el rojo de una manzana).

• Genere una máscara binaria y úsela para mostrar solo el objeto segmentado sobre un fondo negro.

*Ver en archivo Task2_HojaDeTrabajo1

Task 3:

1. En la diapositiva 15 se mencionó que "Iterar píxel a píxel en Python es un Pecado Capital". Explique en términos de gestión de memoria y CPU por qué una operación vectorizada en NumPy es órdenes de magnitud más rápida que un for loop.

2. Al visualizar imágenes con matplotlib, ¿qué sucede si olvida que OpenCV carga las imágenes en formato BGR? ¿Cómo se ve visualmente el error?

3. Al visualizar imágenes con matplotlib, ¿qué sucede si olvida que OpenCV carga las imágenes en formato BGR? ¿Cómo se ve visualmente el error?

Referencias:

Locke, J. (2024, 2 febrero). Key Features and Benefits of 5G Technology. Digi. https://es.digi.com/blog/post/5g-benefits#:~:text=La%20banda%20baja%205G%20incluye,y%20admiten%20banda%20ancha%20m%C3%B3vil.&text=Banda%20baja%20%2D%20Esta%20gama%20de,en%20recintos%20grandes%20y%20concurridos.